广东省招标项目

《采购需求征求意见稿》

项目名称：广东天禾现代物流设施设备更新项目（立体式货架包括四向托盘穿梭车、垂直升降机，输送带及控制系统等）
招标单位：广东天禾农资股份有限公司
征集期限：自2025年8月21日起至2025年8月27日止
发布日期：2025年8月20日

第一部分  采购需求意见反馈书格式

说明：本部分格式为供应商、单位或者个人提交采购需求反馈意见书时使用。

采购需求意见反馈书

- 广东天禾农资股份有限公司/广东正采招标采购有限公司：

（请补充提出异议的主体：供应商、单位或者个人）对《广东天禾现代物流设施设备更新项目（立体式货架包括四向托盘穿梭车、垂直升降机，输送带及控制系统等）》采购需求征求，我单位现有以下几个内容（或条款）提出异议或建议。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明提出问题或条款内容或建议原因）

（3）____________________（提出的建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

供应商、单位（盖公章）或者个人（按手指印）：

法定代表人（授权代表/个人）：

地址/邮编：

电话/传真：

电子邮箱：

日期：  年   月  日

提示：以书面形式（见本“采购需求意见反馈书”）使用邮件或纸质或传真或微信等递交方式交至问卷调查采购代理机构（广东正采招标采购有限公司）。递交资料的方式：（共3种方式）（1）邮件递交：上述资料均需加盖公章，扫描件按顺序整合成一个PDF文件，文件名按“项目名称+供应商名称”命名并发送至邮箱：zc@gd-zc.net ；（2）纸质递交：上述资料均需加盖公章，在公告指定时间内将上述资料加盖公章交至广东正采招标采购有限公司（问卷调查代理机构）办公室，地：广州市越秀区东风东路750号广联大厦3层；（3）传真递交：上述资料均需加盖公章，以电话传真的方式递交：传真：020-37083115；

第二部分  招标项目内容

- 一、采购事项具体情况

- （一）采购事项：广东天禾现代物流设施设备更新项目（立体式货架包括四向托盘穿梭车、垂直升降机，输送带及控制系统等）

- （二）预算金额：人民币17,082,900元

- （三）招标内容概况：

- 1、主要采购标的：立体式货架，包括：四向托盘穿梭车、垂直升降机，输送带及控制系统、WMS\WCS调度管理系统等（包括立体库配套托盘）。

- 2、需实现的功能与目标：对物流仓进行立体式货架智能化设计，采用四向穿梭车系统、采用托盘输送系统，以现代智能数字化设备代替人工操作，实现库房物资智能转运、收发货、提升存储能力等功能。

- 3、交付地点:广东省行政区域范围内(含广州市等)。

（四）设备采购内容：

1．采购事项：立体式货架包括四向托盘穿梭车、垂直升降机，输送带及控制系统等及相关配套配件

2．设备采购设备参数和技术规格：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式货架系统 | 1套 | 货架系统在保证足够的检修通道的前提下，根据立体仓库可利用面积及可利用净空高度总货位数≥6924托（具体参考图纸)，每个托盘载荷≤2080kg（含托盘重量）。 |
|  |  |  | 货架镀锌板子轨道运行高度不低于200mm，镀锌层厚度双面大于270克/平方米。母轨道厚度不低于3.0mm。 |
|  |  |  | 货架系统整体设计具有充分的理论分析和实际验证，符合国家JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架技术条件》。 |
|  |  |  | 采用独立式、组合式货架，不与除地面外的建筑物相连。 |
|  |  |  | 具有良好的刚度和强度，满足地震设防烈度要求，不低于6级，加速度值为0.05g，第一分组。 |
|  |  |  | 货架选用国内一线品牌。投标时须备注选用品牌，中标后不得更换。 |
|  |  |  | 标书中提供货架规格，供货时提供立柱主材的材质证明书。货架钢材需选用国内一线钢厂产品。 |
|  |  |  | 要求投标文件中明确标示出货架立柱、横梁、导轨等主要构件的材质、规格、尺寸、厚度等。 |
|  |  |  | 货架系统在保证足够的检修通道，需做检修层网（硬边网片50*50*4.0）（公共子道+母道），承载≥200kg/m2。 |
|  |  |  | 横梁和立柱每端采用防松高强度螺栓链接。 |
|  |  |  | 货架设计按照货物充实率100%来计算强度。 |
|  |  |  | 货架需要出具静态计算。静态计算应该包括所有的细节(包括承重，尺寸和横截面的典型参数，惯心距，计算应力和变形记录的使用材料等等)，并提供有限元分析报告。 |
|  |  |  | 货架的表面防腐处理不低于国家GB/T-6807-2001标准，同时表面喷塑处理。必须丰满光滑、无色差、无缩孔鼓包现象（颜色由业主确认）。 |
|  |  |  | 货架与地面采用化学螺栓固定方式。 |
|  |  |  | 货架在运输包装时要做有效防护，要保证货架安全、完好地运输到安装现场。不得因运输造成磕碰掉漆等情况，如果发现有掉漆的货架配件，招标方有权要求更换新的满足使用条件的配件。 |
|  |  |  | 货架与地基的连接方式：采用化学螺栓连接，浇灌水泥加固。 |
|  |  |  | 一楼立柱截面长不低于100mm，宽度不低于73mm，厚度不低于2mm，二楼立柱截面长不低于90mm，宽度不低于67mm，厚度不低于2mm。 |
|  |  |  | 采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层厚度40-70微米，其流程为：黑坯→脱脂→清洗→陶化→清洗→烘干→喷塑→高温固化→冷却→成品。静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中2级要求，表面质量符合GB8932-88标准规定；涂层表面应均匀、光亮、色泽一致，不应有起泡、脱落、开裂、流挂、皱皮、外来杂质及其他降低保护与装饰性的显著污浊物。 |
|  |  |  | 货架必须具有足够的强度和稳定性。具有承受因货物分布不均而造成的偏载的能力，货架的各项技术指标须达到如下标准： 立柱全长调节孔距累计误差不大于±2mm，相临孔距误差小于0.1mm； 货架立柱全长尺寸极限偏差不大于±2mm； 立柱片弯曲误差小于L/1000 mm；最大不超过10mm; 立柱与安装地面垂直偏差小于L/1000mm ；最大不超过15mm； 横梁长度尺寸误差小于±2mm； 横梁装配后两端高低误差小于±2mm，全长范围内横梁水平偏差小于1/1000mm，最大不超过10mm； 货架片全高的极限偏差不大于±2mm； 货架片全宽的极限偏差不大于±2mm； |
|  |  |  | 提升机接驳处货架要做抗疲劳设计或货架要做加强设计。 |
|  |  |  | 设置检修楼梯，到达每层货架的检修层通道，每层设置一个安全门门锁，分层控制设备，不影响其他层正常作业； |
|  |  |  | 充电桩每层布置1个工位，5面封板隔离，每个工位配置相应规格的支撑(货架备)，用以安装防火球(客户备) |
| 2 | 四向车 | 12台 | 四向穿梭车采用磷酸铁锂电池供电，合理设置充电桩，充电次数不小于1500次，续航时间不小于8小时，充电时间不超过2小时。 |
|  |  |  | 四向穿梭车数量：12台，小车采用嵌入式控制板控制（单片机控制） |
|  |  |  | 四向车采用伺服驱动方式，穿梭车定位精度为±5mm。 |
|  |  |  | 换向时间≤5s，顶升时间≤5s。 |
|  |  |  | 设备运行时噪音不超过70db（在一米外检测）。 |
|  |  |  | 穿梭车承重：2080KG，采用机械传动，不允许液压结构。 |
|  |  |  | 电池带温度报警。 |
|  |  |  | 具备安全保护装置：当遇到障碍物时触发报警。 |
|  |  |  | 通讯方式为：无线AP通讯等。 |
|  |  |  | 穿梭车认址方式：定位孔/二维码。 |
|  |  |  | 通讯方式为：无线AP通讯； |
|  |  |  | 光电及检测元件优选国际一线品牌 |
|  |  |  | 主要轴承均采用国际一线品牌 |
|  |  |  | 伺服电机采用国际一线品牌 |
|  |  |  | 距轨道端头设有多种硬件保护机构（挡货、挡托盘、挡车)，且四向车水平运行驶过巷道两端会减速行驶，防止意外发生。 |
| 3 | 出入库输送系统 | 1套 | 托盘出入库系统包括托盘输送机或其它投标方认为可以满足仓库运行要求的辅助设备； |
|  |  |  | 所选设备要求适用于本URS中的托盘尺寸、材质和荷载需求，材质及生产工艺在标书中说明，性能可靠、美观大方（颜色由甲方确认）、并且便于安装和使用期间的维护保养，具备必要的安全措施，运行噪音满足环境要求，低于75分贝； |
|  |  |  | 托盘输送机的方案和设备数量以招标方案为主，但不能低于招标方案中的数量。 |
|  |  |  | 入库托盘总重不超过2080Kg,货物码放到托盘上时不得超过托盘边缘。外形尺寸检测能够切实检测到异常的情况，并有效报警，外形检测架采用铝合金材质。不符合外形要求的托盘直接退到整理工位。但外形检测时应允许一定范围内的误差；所有入库口设重量检测，重量检测不合格的，也退到整理工位，重量检测允许一定的误差。 |
|  |  |  | 输送机系统的PLC选用国际一线品牌； |
|  |  |  | 变频器等选用国际一线品牌； |
|  |  |  | PLC总线控制选用国际一线品牌； |
|  |  |  | 输送系统控制柜上要有国际一线品牌的触摸屏，可以在触摸屏上实现系统的启动和停止和控制功能。屏幕尺寸不小于10寸； |
|  |  |  | 在上位控制系统瘫痪的情况下或有需要时，可以通过触摸屏对输送系统的每台设备等进行调度和控制，也可手动实现输送系统设备的自动化运行。可以将输送系统内的某一位置的托盘自动的运输到其它指定的位置。同时可以通过触摸屏实时查看输送系统中各个设备的运行状态和报警信息等； |
|  |  |  | 出入库输送系统的控制支持手动、单机自动和联机自动三种控制方式； |
|  |  |  | 控制柜和输送系统的必要位置要设置急停开关； |
|  |  |  | 输送系统设备有完善的检测信号，检测开关质量优良。设备的电气元件采用国际知名品牌的高品质产品； |
|  |  |  | 系统安全措施到位，设备周围要有必要的保护装置，完善的连锁保护装置，可有效制止破坏设备或货物的动作发生； |
|  |  |  | 每个整托盘出库口上方均采用电子显示屏LED显示出库的信息，包括品种、批次、数量、订单、去向等信息； |
|  |  |  | 电缆采用国内、外知名品牌产品。触摸屏全部用选用国际一线品牌产品。按钮，指示灯选用选用国际一线品牌产品； |
|  |  |  | 输送机的关键电气设备应选用国际一线品牌； |
|  |  |  | 出入库输送系统可满载启动，启动时无明显爬行、脉动现象。设备运行平稳可靠、无异响、无脉冲式跳动。整机启、停平稳、无打滑、撞击现象。需要变频控制； |
|  |  |  | 空托盘回库/剩余物料回库：空托盘回库/剩余物料回库时，需进行尺寸检测、条码扫描，异常时需有声光报警功能； |
|  |  |  | 提升机和库前输送连接处必须设置防止四向车坠落进提升机硬限位装置。 |
| 4 | 计算机管理系统 | 1套 | 包括仓库管理系统（WMS)）设备控制系统（WCS）以及WMS、WCS系统计算机和系统软件。投标人须具有WMS、WCS软件的自主知识产权证书。需提供软件著作权证书。 |
|  |  |  | WMS、WCS均采用多层体系架构；WMS、WCS支持微服务架构，支持docker部署。 |
|  |  |  | 弱电及无线网络设计：集成商在中标后需提供本次招标范围内自动化设备相关的详细的弱电及无线需求。 |
|  |  |  | 立库前端出入库口显示屏由集成商根据自己的方案和系统需求统一采购，便于实时显示出入库信息； |
|  |  |  | 序号; 一级功能菜单; 二级功能菜单; 功能说明. WMS功能. 1; 首页; 首页; 支持关键信息图表展示，包括当天/当月任务统计，当天待做事项统计，告警提醒等。. 2; 主数据管理; 仓库; 支持仓库基础信息的维护. 3; 库区; 支持对现场规划布局的库区等基础信息的维护. 4; 库位; 支持对现场规划布局的库位等基础信息的维护. 5; 物料类型; 支持创建/接收上游系统下传的物料类型基础资料. 6; 物料; 支持创建/接收上游系统下传的物料基础资料，支持对物料大类、存储条件、条码等的维护. 7; 容器; 支持托盘/料箱等容器资料的维护，查询. 8; 单据; 支持单据号、批次号等生成规则管理. 9; 业务规则; 包装管理; 包括托盘管理、码盘查询功能. 10; 批属性管理; 支持批属性的配置维护，查询. 11; 策略管理; 入库上架策略. 12; 出库拣选策略. 13; 批属性策略，自动匹配批属性模板. 14; 入库作业; 入库收货; 1. 支持正常入库、空进空出收货； 2. 支持对入库物料进行批号、效期管理； 3. 支持对无效、作废订单进行关闭处理； 4. 支持作业撤销。. 15; 组盘; 支持使用PC和PDA进行组盘操作、作业撤销。. 16; 上架确认; 1.支持使用PC和PDA进行上架确认； 2.支持人工修改货位； 3.支持回传上游系统记账； 4.支持作业撤销。. 17; 出库作业; 出库订单; 1. 支持接收上游系统下传的出库订单，或者手动对出库订单增删改查； 2. 支持出库手动/自动配货；. 18; 发运单; 支持出库清单查询及打印. 19; 业务查询; 入库; 入库收货记录、上架记录查询. 20; 出库; 出库任务单记录查询. 21; 库存; 库别库存、批号库存、货位库存、批号货位库存查询. 22; 库位; 库位使用情况查询. 23; 系统管理; 用户管理; 支持查看、创建、管理使用系统的用户的信息。. 24; 部门管理; 支持查看、创建、管理使用系统的公司或部门的信息. 25; 角色管理; 支持查看、创建、管理使用系统的角色信息，角色用于分配给用户系统的操作权限和数据权限。. 26; 系统日志; 支持查看系统登录日志. 27; 支持查看系统操作日志. 28; 支持查看系统运行日志. |
|  |  | 1套 | 序号; 一级功能菜单; 二级功能菜单; 功能说明. WCS功能. 1; 首页; 首页; 支持关键信息图表展示，包括当天待做任务统计，设备运行状态监控、告警提醒等. 2; 主数据管理; 仓库; 支持仓库基础信息的维护. 3; 库区; 支持对现场规划布局的库区等基础信息的维护. 4; 库位; 支持对现场规划布局的库位字典等基础信息的维护. 5; 地图; 支持坐标的添加和管理、地图的编辑. 6; 任务管理; 任务管理; 支持任务队列查询，接口任务、入库任务、出库任务、移库任务管理，调度自动化设备完成搬运任务，并将任务状态反馈上游系统等。. 7; 异常任务恢复; 支持任务异常处理。. 8; 设备管理; 设备参数管理; 设备参数的添加、修改、查询以及删除等. 9; 设备状态监控; 设备状态查询. 10; 策略管理; 任务分配; 支持堆垛机的任务分配策略. 11; 业务日志; 设备运行日志; 支持接口日志、设备运行日志、异常日志以及任务日志的追踪查询. 12; 系统管理; 用户管理; 支持查看、创建、管理使用系统的用户的信息。. 13; 部门管理; 支持查看、创建、管理使用系统的公司或部门的信息. 14; 角色管理; 支持查看、创建、管理使用系统的角色信息，角色用于分配给用户系统的操作权限和数据权限。. 15; 系统日志; 支持查看、创建、管理使用系统的角色信息，角色用于分配给用户系统的操作权限和数据权限。. 16; 系统操作日志. 17; 系统运行日志. 18; 接口管理; 任务接收; 接收上游业务系统的任务数据. 19; 任务处理; 处理上游业务系统的任务数据. 20; 任务发送; 发送处理后的数据给电气设备控制系统. 21; 任务监视; 主要完成指令状态的监视，如已完成、未完成等. 22; 支持输送线作业状态监控. 23; 任务反馈上游系统; 支持任务完成情况反馈给上游系统. |
|  |  | 1套 | 中控室设备监控画面采用平面图形界面，可显示各设备的运行状态，包括系统的通讯状态、故障信息等。 |
|  |  | 2台 | 数据库服务器选用国际一线品牌机架式服务器，磁盘阵列+双机备份系统(机架式)；配置不低于1xBronze 3204, 4x16G DDR4,5x2T SATA,8x3.5“盘位, 530i Raid 0,1,5,2x1G NIC（Onboard）,550W白金，键鼠，21寸显示器。 |
|  |  | 2套 | 数据库选用正版Oracle、SQL Server等关系型数据库； |
|  |  | 2套 | 操作系统均选用正版Windows系统或同等响应认可的系统； |
|  |  | 2台 | 乙方提供WMS、WCS系统以及单机控制系统所需的电脑。 |
|  |  | 2台 | 电脑配置32G内存/1T硬盘/21寸/DVD/鼠标/键盘/Win11。 |
|  |  | 5台 | RF无线手持终端选用操作系统为安卓或IOS平台，屏幕大、方便操作的手持终端。手持终端品牌为一线品牌 |
|  |  |  | 软件程序设计能安全可靠实现所有功能要求； |
|  |  |  | WCS有操作员基础信息管理、管理员权限分配、任务调度、设备管理、任务跟踪、入库策略（四向车任务均衡）、出库策略（接驳位任务均衡、操作口任务均衡）等功能。 |
|  |  |  | WCS具有运行参数设置功能； |
|  |  |  | WCS能执行人工指令，通过单机指令或者单机任务的方式将货物搬运至指定的位置上； |
|  |  |  | 提供符合Windows标准或同等配套系统的友好的人机界面，方便人员操作。客户端操作系统需使用Windows10及以上版本，客户端软件应可以自动更新； |
|  |  |  | RF手持终端应能与计算机进行可靠的即时通讯。 RF手持终端应能显示完整的相关信息，如出入库品种、批号、数量，出库的订单号等，并具有读码功能，可多终端同时使用不发生冲突和错乱。 |
| 5 | 提升机 |  | 提升机主要由立柱框架、底部框架、顶部框架、提升平台、安全网、配重组件、驱动装置、控制装置等组成。通过伺服系统驱动升降机构及水平进出输送系统，实现输送物品和上下运输的设备。 |
|  |  | 4台 | 项目; 技术参数; 备注. 货物尺寸; 最大尺寸：1400mm（长）×1400mm（宽）×1000/1300/1500/2100mm（高） （含智能库载具）; 托盘尺寸1300*1300. 工作温度范围; -5度～45度. 满载提升速度; ≥36m/min. 空载提升速度; ≥36m/min. 输送速度; ≥12m/min. 驱动方式; 伺服电机/变频电机; 无需找原点 位置信息具有断电记录功能. 控制单元; PLC控制 联机自动/单机自动/手动; 国际一线品牌. 水平传动方式; 链条. 提升定位精度; ≤±2mm. 提升方式; 齿轮齿条/链条. ▲升降运行; 具备. ★解除锁定; 具备. ★数据配置; 具备. ▲停止输送; 具备. ▲出至输送; 具备. ▲输送送入; 具备. ▲送至货架; 具备. ▲货架送出; 具备. 模块化设计; 具备; 无需大型辅助安装设备. 底部聚氨酯缓冲块; 具备. 触摸控制屏; 具备. 噪音; ≤85db. 机械式双向阻挡器; 具备. 载货台双重光电保护功能; 具备; 货物+穿梭车双重检测. |

3．采购总体要求

3.1 报价人必须对本项目所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务报价。

3.2 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装调试、人员培训售后服务、税费（国内产品）等费用。

3.3 报价人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞的。报价人应保证提供的货物是符合国家、国际最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，应在报价文件中予以详细说明。

3.4 报价人应对报价设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数。

3.5 报价人的所报产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新，并符合设备参数、技术及要求的产品。

3.6 报价人必须在报价文件中列表说明所有设备和材料的品牌、产地、参数。

3.7 报价人的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供应方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

3.8 报价人在设计、施工、调试、验证时必须要按照用户需求和设计图纸来执行。

3.9 所有的材料、安装、检查和测试、包装和交付、调试(包括试运行)等活动由报价人负责，必须严格按照本用户需求和相关的标准与规范来进行。

3.10 密集库的设计在满足预定使用功能前提下，应尽量节省面积和空间，以节省建设投资、减低运行成本。密集库布局按照物流出入库流程合理规划，满足物流转运要求，主要库区的布置应考虑到物流转运的便利性，储存条件的符合性，物料、产品的安全性，确保物料，产品储存期间质量安全可靠，避免不必要的出入库操作，减少设备操作，减少设备运行的频率；设计还应满足各区域之间的通讯需求；建筑外观应美观现代，展示企业形象。

3.11 仓库建设包括软件系统WMS\WCS，货架、提升机、四向车和输送系统的设计、制造、运输、安装、调试和售后服务内容。

3.12 供电条件

（1）电压： AC 380±10% V，三相五线制；

（2）频率： AC 50Hz±1%。

3.13 在WMS调度下，满足仓储货物的出入库管理，确保货物管理准确性；满足成品的入库作业、自动上架存储；成品发货的自动作业需求。

3.14 立体库中存储货物单托盘码放高度分别为1000/1300/1500/2100㎜（含托盘高度）。

3.15 立体仓库有效货位不低于6924个，具体货位分布参考设计图纸。

3.16 系统需具备独立运行能力，同时支持与企业其他关联系统的对接。

3.17 输送线需考虑缓存位与冗余，并考虑未来流量的增长。

3.18 工艺布局

（1）自动化立体仓库内所有设备、货架、电子元器件工作环境为温度范围-5℃~45℃，相对湿度<90%，且现场及设备表面不结露；

（2）入库口均应配置外形检测、重量检测、固定式条码扫描器；

（3）出入库使用叉车对接。

4．商务要求

4.1.1 交货地点：广州市内。

4.1.2包装及运输：中选人负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、防震和防锈，适用于海、陆运输和整体吊装。

5．培训要求

5.1 实地现场培训：在设备安装、调试完后，中选人须派出熟悉本项目的技术人员对用户的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，相应软件技术、系统操作等，以确保采购人能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

5.2 中选人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

5.3 报价人应将所有培训费用（含培训教材、差旅、食宿费用等）包含在报价总价内。

6．验收要求

6.1要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单.保修单、随箱介质等）的验收。

6.2中选人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

6.3保修期限及售后服务

6.4质量保证期：至少提供自项目验收报告签署之日起12个月的质保服务。质保期内任何的软、硬件的损坏、故障等造成系统不能正常使用的情况均由中标人免费维修。提供1个月1位工程师驻场服务。期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，具体由报价人在报价文件中承诺。质保期内采购人对中选人享有追索权。

6.5 质保期内，当设备出现问题时，中选人在接到采购人维修通知后，4小时内专人跟进做出答复，在电话、传真、网络等沟通渠道指导下不能解决问题时，中选人需派遣维修人员于2个工作日内（不含路途时间）到设备所在地并提出解决方案。

6.6质保期满1个月前由中选人对采购人的仪器进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。

6.7任何时候，中选人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

6.8售后服务要求：质保期内须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的故障通知，如电话响应无法解决的，报修响应时间为48小时，48小时内维修工程师赶到现场。对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到采购人的认可后，在预定的期限内解决问题。

6.9所有软件质保期内免费维护升级，具体由报价人在报价文件中承诺。

6.10所有保修服务方式均为中选人上门保修，即由中选人派员到采购人使用现场维护。由此产生的一切费用均由中选人承担。

质保期内中选人应对软硬件在使用过程中发现的瑕疵进行现场免费的修复和升级；

报价人应在报价方案中详述质保期内保证系统正常运行的措施及发生故障时如何快速修复的措施；

报价时须列出设备运行1年内易耗和易损备件清单（含价格及货期）；

报价人在设备发生故障时,满足在接到通知后2小时响应并提出解决方案，无法电话沟通处理的须8小时内赶到现场解决问题。报价人设备平均故障间隔时间（MTBF）和设备故障平均修复时间（MTTR）都须达到行业先进水平甚至领先水平；

报价人针对售后服务板块在技术标书中需要提供自己公司一套完整的项目售后服务方案或运维响应流程；

报价人应在质保期内提供免费一年两次的预防性维护保养。预防性维护保养应包括所有设备的检查、清洁、润滑、维修等。报价人应在提供的售后服务方案中提供详细的预防性维护保养范围及保养方案。在设备生命周期内提供每年至少一次的定期回访，指导人员操作、提出维护建议、评估系统的性能等；

7.法律和国家标准

项目涉及要求包括但不限于以下法规标准：

| 代号 | 名称 |
| --- | --- |
| GB 12265.3-1997 | 机械安全避免人体各部位挤压的最小间距 |
| GB 2894－1996 | 安全标志 |
| GB 2894-3008 | 安全标志及其使用导则 |
| GB 3811-2008 | 起重机设计规范 |
| GB 50009-2001 | 建筑结构荷载规范（2005版） |
| GB 50009-2012 | 建筑结构荷载规范 |
| GB 50011-2010 | 建筑抗震设计规范 |
| GB 50016-2012 | 建筑设计防火规范 |
| GB 50017-2003 | 钢结构设计规范 |
| GB 50018-2008 | 冷弯薄壁钢结构技术规范 |
| GB 50057-94 | 建筑物防雷设计规范（2000版） |
| GB 50084-3018 | 自动喷水灭火系统设计规范（2018版） |
| GB 50116-98 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB 50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| GB 50176-93 | 民用建筑热工设计规范 |
| GB 50205-2001 | 钢结构工程施工质量验收规范上肢触及危险区的安全距离 |
| GB 50231-2009 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| GB 50254-1996 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| GB 50270-2010 | 输送设备安装工程施工及验收规范 |
| GB 50339-2003 | 智能建筑工程质量验收规范 |
| GB 5226.2-2002 | 机械安全机械电气设备第32部分起重机械技术条件 |
| GB 6067-85 | 起重机械安全规程 |
| GB 6807-2001 | 钢铁工件涂装前磷化处理技术条件 |
| GB 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 |
| GB/T 12504-1990 | 计算机软件质量保证计划规范 |
| GB/T 12505-1990 | 计算机软件配置管理计划规范 |
| GB/T 13306-2011 | 标牌 |
| GB/T 13423-1992 | 工业控制用软件评定准则 |
| GB/T 14079-1993 | 软件维护指南 |
| GB/T 14085-1993 | 信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 |
| GB/T 14394-3008 | 计算机软件可靠性和可维护性管理 |
| GB/T 9385-2008 | 计算机软件需求规格说明规范 |
| GBJ 52-1983 | 工业与民用供电系统设计规范 |
| GBJ 54-1983 | 低压配电装置及线路设计规范 |
| GBJ 65-83 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 |
| GBJ 87-85 | 工业企业噪声控制设计规范 |
| JB/T11270-2011 | 立体仓库组合式钢结构货架技术条件 |
| JB/T 5323-91 | 立体仓库焊接式钢结构货架技术条件 |
| JB/T 9018-2011 | 自动化立体仓库设计规范 |
| ZBJ 83015-89 | 高层货架仓库设计规范 |
| CECS 23-1990 | 钢货架结构设计规范 |
| EN 292 1-3 | 欧洲国家通用标准－设计总原则 |
| FEM 9.831 | 自动化仓库机器的性能数据循环时间 |
| 0137HB/Z178-90 | 计算机软件验收基本要求 |
| 0137HB/Z180-90 | 计算机软件质量特性评价方法 |

8.双方责任划分

8.1 采购人责任

（1）提供中控室的建设、网络布线、电源布线、办公设施等。

（2）提供立体仓库现场总配电柜及电源进线电缆，并负责接入总电源柜进线端（含桥架）。

（3）提供立体仓库区域临时电源接驳点。

（4）负责建筑物上开设、封堵穿墙洞口（乙方提供位置和尺寸）。

（5）提供防火卷帘门、通风、空调、暖气、照明系统、立体仓库内消防系统（均不与立体仓库系统干涉）。

（6）采购人确保三通一平。

8.2报价人责任

（1）配合采购人进行方案设计。

（2）负责立库货架系统、四向车、仓库输送系统、提升机、电气控制系统、电缆桥架电控柜、安全围栏、WCS、WMS 及硬件、立体仓库网络通讯硬件的供应。

（3）负责设备包装运输、现场卸货搬运、供货范围内设备的安装调试。

（4）提供技术资料、技术培训、售后维保服务。

（5）合同签订后两周内提供准确的设备布局平面图、土建、强弱电条件图等安装要求文件。

（6）负责设计图纸的二次优化深化设计，提供二次设计说明书等，经双方确认后实施。

- （7）中选后，配合采购人对仓库基础及建筑提供技术指导和要求。

- 9．报价要求

报价应包括货款、发票（增值税专用发票）、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等在内的一切费用。