广东省招标项目

《采购需求征求意见稿》

项目名称：广东天禾现代物流设施设备更新项目（锂电平衡重式叉车）
招标单位：广东天禾农资股份有限公司
征集期限：自2025年8月21日起至2025年8月27日止
发布日期：2025年8月20日

第一部分  采购需求意见反馈书格式

说明：本部分格式为供应商、单位或者个人提交采购需求反馈意见书时使用。

采购需求意见反馈书

- 广东天禾农资股份有限公司/广东正采招标采购有限公司：

（请补充提出异议的主体：供应商、单位或者个人）对《广东天禾现代物流设施设备更新项目（锂电平衡重式叉车）》采购需求征求，我单位现有以下几个内容（或条款）提出异议或建议。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明提出问题或条款内容或建议原因）

（3）____________________（提出的建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

供应商、单位（盖公章）或者个人（按手指印）：

法定代表人（授权代表/个人）：

地址/邮编：

电话/传真：

电子邮箱：

日期：  年   月  日

提示：以书面形式（见本“采购需求意见反馈书”）使用邮件或纸质或传真或微信等递交方式交至问卷调查采购代理机构（广东正采招标采购有限公司）。递交资料的方式：（共3种方式）（1）邮件递交：上述资料均需加盖公章，扫描件按顺序整合成一个PDF文件，文件名按“项目名称+供应商名称”命名并发送至邮箱：zc@gd-zc.net ；（2）纸质递交：上述资料均需加盖公章，在公告指定时间内将上述资料加盖公章交至广东正采招标采购有限公司（问卷调查代理机构）办公室，地：广州市越秀区东风东路750号广联大厦3层；（3）传真递交：上述资料均需加盖公章，以电话传真的方式递交：传真：020-37083115；

第二部分  招标项目内容

- 一、采购事项具体情况

- （一）采购事项：广东天禾现代物流设施设备更新项目（锂电平衡重式叉车）

- （二）预算金额：人民币7,694,200元

- （三）招标内容概况：

- 1、采购数量：锂电平衡重式叉车50台及附属配置设备；

- 2、交付地点：广东省行政区域范围内（含广州市、湛江市、韶关市）；

- 3、载重范围：2吨至5吨（包括2吨、3吨、3.5吨、3.8吨、5吨）；

- 4、门架高度：3米至6米（包括3米、4.5米、6米）；

- 5、驱动（起升）功率：16.6KW（25.5KW）、17KW（26KW）。

- （四）设备采购内容：

- 1．采购事项：锂电平衡重式叉车50台及附属配置设备

- 2．设备采购设备参数和技术规格：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 配置 | 使用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3吨锂电平衡重式叉车 | 2 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、3节全自由升高4.5米门架、侧移器，1.37米货叉。 6、前轮充气轮胎，后轮实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW ； 9、最大爬坡能力：满载20%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广州增城 |
| 2 | 3吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 5、3节全自由升高4.5米门架，1.22米货叉。 6、前轮充气轮胎，后轮实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载20%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广州增城 |
| 3 | 3吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机。 5、3节全自由升高4.5米门架，1.37米货叉。 6、前轮充气轮胎，后轮实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载20%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KW/H，空载：19KW/H。 | 广州增城 |
| 4 | 3.8吨锂电平衡重式叉车 | 1 | - 锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 5、3节全自由升高4.5米门架、配具可留式推拉器，滑板可留式推拉器带侧移（推拉行程1580mm，推板宽度1454mm，推板高度1190mm，失载距：261mm；自重1080KG，承载2吨，滑板可留，带侧移）），推拉器上加装无线监控(其中显示屏解析度1024X(RGB)X600、输入电源:DC8至32V(5W Max)、无线摄像头有效像素:1920(H)X1080(V)，防水等级:IP69K等),快换接头，原车货叉不配。 - 6、驱动电机功率：17KW； 7、起升电机功率：26KW ； 8、最大爬坡能力：满载17%/空载25%； 9、行驶速度：满载17KM/H，空载：18KM/H； 10、全车实心轮胎。 | 广州增城 |
| 5 | 3.8吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）；3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 5、3节全自由升高4.5米门架、配整体式侧移器，推出器（五叉，推出行程1480mm,挡货架高度1250mm，挡货架宽度1500mm，承载2吨）,快换接头。 6、全车实心轮胎； 7、驱动电机功率：17KW； 8、起升电机功率：26KW； 9、最大爬坡能力：满载17%/空载25%； 10、行驶速度：满载17KM/H，空载：18KM/H。 | 广州增城 |
| 6 | 3.8吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）；3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池、80V200A枪式充电机； 5、3节全自由升高6米门架，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎； 7、驱动电机功率：17KW； 8、起升电机功率：26KW； 9、最大爬坡能力：满载17%/空载25%； 10、行驶速度：满载17KM/H，空载：18KM/H。 | 广州增城 |
| 7 | 3吨锂电平衡重式叉车） | 3 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、3节全自由升高4.5米门架、侧移器，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载20%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广东湛江 |
| 8 | 3.8吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 5、3节全自由升高4.5米门架、整体式侧移器、推出器（6叉，推出行程1400mm,挡货架高度1200mm，挡货架宽度1600mm，承载2吨）、配快装接头。 6、全车实心轮胎； 7、驱动电机功率：17KW； 8、起升电机功率：26KW； 9、最大爬坡能力：满载17%/空载25%； 10、行驶速度：满载17KM/H，空载：18KM/H。 | 广州湛江 |
| 9 | 3.8吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）；3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 5、3节全自由升高6米门架，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎； 7、驱动电机功率：17KW； 8、起升电机功率：26KW； 9、最大爬坡能力：满载17%/空载25%； 10、行驶速度：满载17KM/H，空载：18KM/H。 | 广州湛江 |
| 10 | 3.5吨专用平衡重式叉车 | 6 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 53节全自由升高4.5米门架含3片阀管路配套合适的侧移器，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载18%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广东湛江 |
| 11 | 3.5吨锂电平衡重式叉车 | 6 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 5、3节全自由升高4.5米门架、倾翻叉、1.37米货叉+快换接头。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载18%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广东湛江 |
| 12 | 3.5吨锂电平衡重式叉车 | 6 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）；3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、3节全自由升高4.5米门架、双臂吊（臂长1670mm，载重2T） ，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载18%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广东湛江 |
| 13 | 3.5吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、3节全自由升高4.5米门架、调距叉，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载18%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广东湛江 |
| 14 | 5吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V606AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、2节升高3.5米门架，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：20KW； 8、起升电机功率：20.6KW； 9、最大爬坡能力：满载18%/空载28%； 10、行驶速度：满载14KM/H，空载：15KM/H。 | 广东湛江 |
| 15 | 2吨锂电平衡重式叉车 | 2 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V404AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、2节全自由升高3米门架，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载22%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广东湛江 |
| 16 | 3吨锂电平衡重式叉车 | 6 | 1、锂电专用车型； 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）；3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、3节全自由升高4.5米门架、侧移器，1.37米货叉。 6、全车实心轮胎，轮毂气胎实心胎通用； 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载20%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 11、三边示宽灯。 | 广州增城+白云 |
| 17 | 3.5吨锂电平衡重式叉车 | 2 | 1、锂电专用车型。 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）； 3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机 5、3节全自由升高4.5米门架、旋转器，1.52米货叉。 6、全车实心轮胎。 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载18%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 广州增城+白云 |
| 18 | 3.8吨锂电平衡重式叉车 | 7 | 1、锂电专用车型。 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）；3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池，80V200A枪式充电机； 5、3节全自由升高4.5米门架、配具可留式推拉器，滑板可留式推拉器带侧移（推拉行程1580mm，推板宽度1454mm，推板高度1190mm，失载距：261mm；自重1080KG，承载2吨，滑板可留，带侧移）），推拉器上加装无线监控(其中显示屏解析度1024X(RGB)X600、输入电源:DC8至32V(5W Max)、无线摄像头有效像素:1920(H)X1080(V)，防水等级:IP69K等),快换接头，原车货叉不配。 6、全车实心轮胎；配具可留式推拉器，滑板可留式推拉器带侧移（推拉行程1580mm，推板宽度1454mm，推板高度1190mm，失载距：261mm；自重1080KG，承载2吨，滑板可留，带侧移）），推拉器上加装无线监控(其中显示屏解析度1024X(RGB)X600、输入电源:DC8至32V(5W Max)、无线摄像头有效像素:1920(H)X1080(V)，防水等级:IP69K等),快换接头，原车货叉不配。 7、驱动电机功率：17KW； 8、起升电机功率：26KW； 9、最大爬坡能力：满载17%/空载25%； 10、行驶速度：满载17KM/H，空载：18KM/H。 | 广州增城+白云 |
| 19 | 3吨锂电平衡重式叉车 | 1 | 1、锂电专用车型。 2、双核CPU控制器，处理器要求采用物理隔离的双核架构（故障容错能力： 单核故障时，另一核可接管基础驱动功能）；3、标配方向盘启动转向，转弯自动减速，冲压式护顶架、铸造式转向桥，固定式LED闪烁式警示灯，倾斜油缸保护套，车联网终端，倒车蜂鸣器，OPS安全系统，UBS接口。 4、80V560AH锂电池（枪式充电口200A电流充电机），80V200A枪式充电机。 5、3节全自由升高4.5米门架含3片阀管路配备合适的侧移器，1.52米货叉。 6、全车实心轮胎； 7、驱动电机功率：16.6KW； 8、起升电机功率：25.5KW； 9、最大爬坡能力：满载20%/空载28%； 10、行驶速度：满载18KM/H，空载：19KM/H。 | 韶关 |

- 3．采购总体要求

4.1 报价人必须对本项目所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务报价。

4.2 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装调试、人员培训售后服务、税费（国内产品）等费用。

4.3 报价人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞的。报价人应保证提供的货物是符合国家、国际最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，应在报价文件中予以详细说明。

4.4 报价人应对报价设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数。

4.5 报价人的所报产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新，并符合设备参数、技术及要求的产品。

4.6 报价人必须在报价文件中列表说明所有设备和材料的品牌、产地、参数。

- 4．商务要求

4.1.1 交货地点：湛江市、广州市内。

4.1.2包装及运输：中选人负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、防震和防锈，适用于海、陆运输和整体吊装。

- 5．培训要求

5.1 实地现场培训：在设备安装、调试完后，中选人须派出熟悉本项目的技术人员对用户的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，相应软件技术、系统操作等，以确保采购人能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

5.2 中选人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

5.3 报价人应将所有培训费用（含培训教材、差旅、食宿费用等）包含在报价总价内。

- 6．验收要求

6.1要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单.保修单、随箱介质等）的验收。

6.2中选人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

6.3保修期限及售后服务

6.4质量保证期：叉车保修期至少2年。期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，具体由报价人在报价文件中承诺。质保期内采购人对中选人享有追索权。

6.5 质保期内，当设备出现问题时，中选人在接到采购人维修通知后，4小时内专人跟进做出答复，在电话、传真、网络等沟通渠道指导下不能解决问题时，中选人需派遣维修人员于2个工作日内（不含路途时间）到设备所在地并提出解决方案。

6.6质保期满1个月前由中选人对采购人的仪器进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。

6.7任何时候，中选人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

6.8售后服务要求：质保期内须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的故障通知，如电话响应无法解决的，报修响应时间为48小时，48小时内维修工程师赶到现场。对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到采购人的认可后，在预定的期限内解决问题。

6.9所有软件质保期内免费维护升级，具体由报价人在报价文件中承诺。

6.10所有保修服务方式均为中选人上门保修，即由中选人派员到采购人使用现场维护。由此产生的一切费用均由中选人承担。

- 7．报价要求

报价应包括货款、发票（增值税专用发票）、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等在内的一切费用。